[image: image2.png]



JLGC2503S-J-CG-17                                                                      技术协议

JLGC2503S-J-CG-17
空压制氮系统

技术规范书

甲方：

乙方： 

日期：2026年3月
目  录
1第1章 项目概况


11.1 总则


1第2章 设计基础条件


12.1 环境条件


12.2 设计设备运行时间


12.3 安装位置


22.4 公共设施条件


2第3章 技术规范


23.1.1 国产设备的制造工艺和材料符合以下最新标准（但不局限于以下标准）。


33.1.2 电气规定和标准


33.1.3 包装、运输标准


33.1.4 管道、管件阀门与法兰要求：


43.1.5 进口设备的制造工艺和材料：ASME、ANSI、DIN等相关标准


43.1.6 其它被认可的标准达到或超过以上所列标准的最新要求，可以被使用于设计和制造。


43.1.7 所提供的材料及外购设备将符合所应用的标准。


43.1.8 所使用的各标准均以最新版本为准


4第4章 供货要求


44.1 技术要求


44.1.1 电气要求


44.1.2 空压机技术要求


64.1.3 制氮机技术要求


74.1.4 吸干机技术说明


74.1.5 其他技术说明


84.1.6 品牌要求


94.1.7 其它技术说明


104.2 供货范围


114.2.1 甲方工作范围


114.2.2 乙方工作范围


124.2.3 施工工作界面表


134.3 供货清单


164.4 备品备件清单


164.5 易损件清单


174.6 设备参数表


174.6.1 变频空压机设计参数表


174.6.2 制氮机设计参数表


184.6.3 高温冷冻干燥机设计参数表


194.6.4 零气耗吸附式干燥机设计参数表


194.6.5 初级过滤器设计参数表


204.6.6 精密过滤器设计参数表


204.6.7 氮气过滤器设计参数表


204.6.8 高效过滤器设计参数表


214.6.9 空气储罐设计参数表


214.6.10 氮气储罐设计参数表


214.6.11 氮氧分离组件设计参数表


214.6.12 吸收塔设计参数表


224.6.13 机械压紧装置设计参数表


224.6.14 阀门设计参数表


224.6.15 自动控制系统设计参数表


234.6.16 压力控制器设计参数表


234.6.17 配电箱设计参数表


234.6.18 氮气过滤器设计参数表


234.6.19 流量计设计参数表


234.6.20 氮气纯度分析仪设计参数表


244.6.21 触摸屏设计参数表


24第5章 性能保证


25第6章 检验和性能验收试验


256.1 概述


256.2 工厂检验


266.3 设备监造


26第7章 包装和运输


267.1 清洁和油漆


267.2 包装、运输与装卸


277.3 交货与运输


28第8章 技术资料和交付进度


288.1 总则


30第9章 技术服务和设计联络


309.1 现场技术服务


319.1.1 甲方的义务


319.2 培训


31第10章 偏离表


31第11章 其他




项目概况
总则
本技术协议书适用于杭州京兰环保工程有限公司采购的空压制氮系统。它提出了设备的设计、制造、检验等，它规定了装置的功能设计、结构、性能等方面的要求。乙方充分考虑设计、制造、安装、运行等各过程的影响因素，提供最优良的系统设备。

本技术协议书描述最低限度的技术规范，并未引用所有的技术要求和适用的标准。但乙方保证提供高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，保证满足要求。供货范围包括整套处理设备、阀门、仪表，及其附属系统的设计、制造、供货、运输、储存、监造、安装、调试、试运行、备品备件和专用工具、试验检验、消缺和最终交付等所有工作及技术服务内容。
本技术协议书涵盖设备供货范围及技术服务界限，工艺条件及性能保证，设备技术要求及规范，供货清单及交货进度，监造检验、交付验收，技术服务及资料交付，质量保证及售后服务等内容。

乙方提供的文件，包括图纸，计算，说明，使用手册等，均应使用国际单位制（SI），所有文件，工程图纸及相互通讯，均使用中文。若文件为英文，应同时附中文说明，并以中文为准。

配套供货、制造厂家由买卖双方推荐，乙方对全部配套设备的供货、检验和质量等负全部责任。甲方未提出但属于供货必须有的设备材料（部件、设备、材料、备品备件等），由乙方负责补齐，且不发生商务变化，凡是甲方认可的在设计、制造、供货等方面的各项内容都不会免除投标方的任何责任。
本技术协议书所使用的标准与甲方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

本技术协议书将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

在签订合同后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由合同双方共同商定。

其它未尽事宜可在后续的协议变更商定解决。

设计基础条件
环境条件

张家港市属北亚热带南部湿润性气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛。 全市的四季时间为：3月至5月为春季，6月至8月为夏季，9月至11月为秋季，12月至翌年的2月为冬季。境内受季风环流影响较为明显，其中冬季盛行偏北风，寒冷干燥；夏季盛行偏南风，温高温润。

张家港市年平均气温为16℃，气温的月际分布变化较大，夏季平均气温最高，为26.5℃；其次是秋季，为17.9℃；再次是春季，为14.6℃；冬季最低，为4.9℃。全市最高气温月出现在7月，月平均气温27.9℃，最低气温月出现在1月，月平均气温3.5℃。年平均降水量1077.9毫米，年际降水量变化较大，降水的四季变化也比较明显。夏季降水集中，平均降水量502.5毫米，春、秋季分别为262毫米、170.5毫米，冬季降水量为142.9毫米。秋、冬、春三季均可能降雪，年平均降雪日数7.6天。全市年平均雨日为127.9天，年际差异比较明显。平均年日照时数1887.2小时，占可照时数的43%。日照时数的时间分布规律同降水量相一致。夏季平均日照时数为538.9小时，秋季为489.3小时，春季为470小时，冬季为389小时。各月平均日照时数以7月份最多，为196小时；1月最少，为124.5小时。初霜日期平均出现在11月11日，终霜日期平均出现在次年的3月30日。平均无霜期为225天，最短为191天（1992年），最长为251天（1994年、2002年）。

夏季常年6月17日入梅，7月9日出梅，梅雨量250毫米。张家港市其中，春季常有晚霜、倒春寒危害，梅雨结束后易出现伏旱。夏季常有强雷暴、破坏性雷雨大风、冰雹、龙卷风等局地强对流天气，初秋时常有连阴雨，冬季会出现大雪、暴雪

设计设备运行时间

按330天/年，每天24小时连续运行，7920小时/年。

安装位置

空压制氮系统设备布置在项目厂房+0m厂房一楼，为室内布置，其中2个15m³湿空气储气罐及6m³的储气罐不需要安装。
[image: image1.png]A 12812
S 145 MG

T
W98,

300 || 780





公共设施条件

电源：三相五线制：380V/220VAC，50Hz。

循环冷却水：开式循环冷却水、进水温度≤32℃，压力0.3MPa。
技术规范
 国产设备的制造工艺和材料符合以下最新标准（但不局限于以下标准）。

(1)《室外排水设计规范》                  （GB50014-2006）

(2)《室外给水设计规范》                   （GB50013-2006）

(3)《建筑给水排水设计规范》       （GB50015-2003（2009版））

(4)《民用建筑设计通则》                   （GB50352-2005）

(5)《建筑设计防火规范》                   （GB50016-2006）

(6)《工业建筑防腐蚀设计规范》              （GB50046-2008）

(7)《给水排水工程构筑物结构设计规范》     （GB50069-2002）

(8)《低压配电设计规范》                  （GB50054-2011）

(9)《供配电系统设计规范》                 （GB50052-2009）

(10)《交流电气装置的接地设计规范》         （GB/T50065-2011）

(11)《建筑照明设计标准》                   （GB/T50034-2024）

(12)《自动化仪表选型设计规范》            （HG/T20507-2014） 

(13)《自动化仪表选型规范》              （HG/T 20507-2014）

(14)《仪表供电设计规范》                 （HG/T 20509-2014）

(15)《信号报警、安全联锁系统设计规定》     （HG/T 20511-2014）     

(16)《大气污染物综合排放标准》            （GB16297-1996） 

(17)《危险化学品仓库储存通则》            （GB15603-2022）

(18)《腐蚀性商品存储养护技术条件》         （GB17915-2013）
电气规定和标准

GB/T 7251 《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 14048《低压开关设备及控制设备》

GB/T 11021-2014《电气绝缘 耐热性分级》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计规范》

GB/T 755-2019《旋转电机 定额和性能》

GB/T 4942-2021《 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》

包装、运输标准

GB/T 191-2008 《包装储运图示标志》

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

管道、管件阀门与法兰要求：

GB/T8163-2018           《输送流体用无缝钢管》

GB/T14976-2002          《流体输送用不锈钢无缝钢管》

JB/T81-88               《法兰、垫片、紧固件》

JB/T2769-2008           《阀门零部件 螺纹法兰》

HG20553-1993           《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列（公制II系列）》

注：机组与用户交接处的所有配对法兰采用“HG20592”标准，以方便管道的焊接和安装。

进口设备的制造工艺和材料：ASME、ANSI、DIN等相关标准

其它被认可的标准达到或超过以上所列标准的最新要求，可以被使用于设计和制造。

所提供的材料及外购设备将符合所应用的标准。

所使用的各标准均以最新版本为准
供货要求
技术要求
电气要求
电机要求

低压电机按照有关标准、规定进行投标、设计、制造、运输、安装、使用及供货，电动机能效值标准满足GB18613-2020规定的1级能效
一般电机采用全封闭自扇风冷方式，变频电机须采用工频独立供电风扇，风扇电压380V
空压机技术要求
空压机选用永磁变频双级压缩机器，可根据实际用气量进行流量调节；

自空压机选用能效等级为GB19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》一级能效机器，比功率在设计排气压力和出力工况不高于GB19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定的一级能效比功率，提供中国能效标识网备案证明；
电机铭牌功率≤160KW；空压机出口含油量≤3ppm；
主机质保≥5年，电机质保≥10年；整机质保时间≥3年；

设置废油收集器；

空压机采用控制器（RS485T通讯)，空压机控制器信号接入就地空压制氮控制系统          PLC内，就地空压制氮控制系统采用通讯方式接入全厂DCS系统，所有需要监视的状态参数（如排气压力，排气流量、排气温度，运转时间等），能完成手动、自动切换，启、停操作、联锁保护及报警功能。设备预留PLC硬接线接口，卖方提供各设备控制系统相应通讯接口模件及接线图纸，进入全厂DCS系统的电缆由买方负责，但卖方负责与DCS系统的逻辑、组态对接的技术支持。
随空气压缩机配供的控制系统能实现如下功能(不仅限于此)：

★空压机正常就地启停；

★空压机就地控制和远方控制，在就地控制柜上设有就地控制/远方控制切换；

★在就地控制柜上配置彩液晶显示触摸控制屏，有空压机运行状态的显示及空压机各类异常工况的报警，并且输出其报警信号供用户在远方监视，具备与空压站程控通讯的能力，还留有远方启停命令接口；

★空压机故障自诊断报警；

★滤料更换提示；

★输出的报警信号、保护、联锁信号接点均为无源接点，并公共点，其接点容量为：交流 220V，5A，直流 220V，3A。

★输出的模拟信号为：4～20mADC。

空气压缩机应至少设有以下自动保护：

★排气温度高；

★润滑油压力低；

★电动机过载；

★排气压力高，排气压力低；

★当设备运行中发生上述某一情况时，机组应能报警和自动停机。

空气压缩机装设以下测量、报警及显示仪表（不仅限于此)：

★空气压缩机每一级压缩排气温度计和压力表；

★润滑油进、出口温度计和压力表；

★空压机出口流量测量装置；

★压力变送器；

★空气压缩机空气进口过滤器带压差计。

空压机的散热风扇（如有）排气口接至室外。
制氮机技术要求
设备主体寿命≥10年；分子筛寿命≥10年；整机质保时间≥3年；连续稳定运行时间≥8000h；活性炭更换周期≥8000h；切换阀使用寿命≥8000h；

可根据实际用气量大小进行流量调节，制氮机进口设置有流量变送器，出口配置有压力变送器、流量变送器；
设备氮含量实时在线显示，带有氮气纯度不合格自动报警、排气功能；
带有PLC触摸屏可在线显示设备的整个运行流程；
带有符合TP总线远程监控条件（预留符合纯度、进口出口压力、流量接口）；
系统控制程序自带通讯功能，数据传输至就地空压制氮控制系统PLC内，就地空压制氮控制系统采用通讯方式接入全厂DCS系统，卖方负责与DCS系统的逻辑、组态对接；

确保输出氮气百分百为合格氮气，当氮气不合格时系统内自动排空，并自动进行调整氮气纯度。

富氧废气及富氮废气需排至室外，并设置消音装置。

需配置室内氧浓度报警仪。

吸干机技术说明
干燥机选用零气耗吸附式干燥机；

空气处理量≥66Nm³/min；

在规定工况下运行并达到规定的出口露点时，出口容积流量不小于规定值的95%，干燥器在最大进口容积流量下，其最大压力降应不超过进口空气压力的3%；

成品气压露点≤-40℃；

干燥剂：活性氧化铝+分子筛；干燥剂更换周期≥8000h。
其他技术说明

带冷干机、吸干机、过滤器等压缩空气净化设备处理量≥66Nm³/min；

储气罐设置可编程时间排水阀；

湿空气品质要求

气源压力：≥0.8MPa

含油：≤1ppm。

空压机出口温度≤环境温度

工作压力露点＜10℃；

固体颗粒物粒径＜3μm，浓度＜1mg/Nm³；

仪用气品质要求

露点：工作压力下露点温度≤-40℃。

含尘：净化后的气体中，含尘粒直径不应大于0.01μm。

含油：气源装置送出的气体，油份含量应控制在0.001ppm以下。

气源压力：≥0.7MPa。

氮气品质要求

氮气纯度：≥99.9%

露点：露点温度为-45℃。

含尘：净化后的气体中，含尘粒直径≤0.01μm。

含油：气源装置送出的气体，油份含量应控制在0.01ppm以下。

气源压力：≥0.6MPa。

系统内部参数上下游设备及参数的设置合理性由供方保证，所有所有内部参数设计需满足系统正常运行与出气指标合格。

制氮系统富氧排气需排至室外，并设置消音器。

品牌要求
设备品牌要求

表4-1 项目主要设备推荐品牌清单

	序号
	设备名称
	推荐品牌或供应商

	1
	低压电机
	皖南/大中/锡安达/贝得（茵梦达电机）或同等优质品牌

	2
	高压电机
	东元/万高/佳木斯或同等优质品牌

	3
	PLC系统
	PLC系统及主要元器件为西门子品牌；或同等优质品牌

	4
	DCS系统
	中控/和利时/科远同等优质品牌

	5
	低压柜
	主要元器件采用施耐德、ABB，西门子，变频器：ABB、西门子或同等优质品牌

	6
	空压机
	捷豹、开山、复盛、北京航达、格素或同等优质品牌


提供初装润滑油(或润滑剂)的规格及用量，调试期间的润滑油(或润滑剂)由投标负责提供。
仪表品牌要求
表4-2仪表设备品牌

	就地仪表
	压力表
	普通
	川仪，安徽天康、布莱迪或同等优质品牌
	

	
	
	隔膜：表盘：Y-100
	
	

	
	温度计
	表盘：Y-100
	川仪，安徽天康、布莱迪或同等优质品牌
	

	远传仪表
	压力变送器
	连接方式：1/2 NPT
	川仪、威尔泰、上润或同等优质品牌
	

	
	差压式液位变送器
	连接方式：1/2 NPT;法兰式：DN65;4-20 mADC,Hart协议
	川仪、威尔泰、上润同等优质品牌
	

	
	远传温度计
	输出4-20 mADC,Hart协议
	川仪，安徽天康、布莱迪同等优质品牌
	

	
	液体分析仪表（进口）
	4-20 mADC,4线制；建议仪表电源：24V DC
	E+H/哈希/ GF同等优质品牌
	

	
	液体分析仪表（国产）
	4-20 mADC,4线制；建议仪表电源：24V DC
	美仪、科瑞达或等优质品牌
	

	
	流量计（进口）
	电磁流量计、涡街流量计，4-20mADC,Hart, 仪表电源：24VDC
	罗斯蒙特，横河 YOKOGAWA、E+H、ABB、基恩士同等优质品牌
	

	
	流量计（国产）
	电磁流量计、涡街流量计，4-20mADC,Hart, 仪表电源：24VDC
	上润、杭州振华、余姚振兴或同等优质品牌
	

	
	物位计
	超声波液位计，雷达液位计，4-20 mADC, Hart,仪表电源：24VDC
	川仪，丹东通博， 麦克,上海思派或同等优质品牌
	

	气动元件
	气缸除外
	台湾亚德客或同等优质品牌
	


其它技术说明
供货商应考虑输送气体介质特性和用户使用维护方便快捷，从确保设备长期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应空压机、仪表空气制备机组以及提供售后服务和技术支持；

供货商应有在相关项目上供应空压机、制氮机制备机组供货业绩，考虑相关项目的实际情况和本项目的技术要求，利用目前最适当的技术确保所供设备安全可靠的运行；

供应商提供的产品应具有成熟的技术，并需有近五年的业绩和实际使用证明；

考虑到长期的售后服务和技术支持，包括设计、现场安装、维修、检查，所有主要设备的制造商工厂均需获得IS09001认证；

供应商在设备出厂时必须在明显位置标识出设备编号；

对空压机、制氮机机组除易损件外质量、可靠性，使用寿命10年，该承诺被认为是合同需执行的内容；

买方和设计保留改变设备数量、型号和技术要求的权利，所有变更应以书面形式通知所有供货商；

允许供货商根据经验、技术和产品，推荐和提供比本技术规格书更节能更高效的设备方案，这些方案应用中文加以详细和完整的描述，以供买方和设计方评估决策；

供货商应用中文递交空压机机组的有效业绩，同时用SI单位制标出主要参数。提供的参数包括：空压机、制氮机组及冷干机、过滤器、储气罐，型号、规格（额定排气量、额定排气压力、排气温度、功率）、用户名称和地点、数量、联系电话、供货时间以及空压机、制氮机使用情况等数据；

设备及其配件外表面不应有锈迹、碰伤。油漆表面不应有漏漆、漆堆、漆流、起泡、缩皱及色泽的明显差异等现象；

卖方应详细描述设备各部件所采用材质及相应制造验收标准；

卖方提供的设备应属于市场上的优质品牌产品，不得使用市场上质量较次的设备；

卖方应提供详细的设备报价清单，包括仪表阀门、管道材料、电缆桥架、信号线、施工费用、设备运输费用、设计费用等；

输送湿气体管道采用Q235碳钢材料。

输送干气体及氮气管道采用304材质。

所有管道必须采用无缝钢管。
供货范围
卖方提供空压制氮系统的所有设备，包括空压机、制氮机、冷干机、吸干机、过滤器、储气罐（包括疏水阀、压力表），以及范围内所需的所有管道、阀门、等所有安装材料。

附属装置：为系统稳定而有效运行所需的设备应在供货范围内。

卖方空压制氮系统范围内的电气、控制设备及动力电缆、控制电缆、电缆桥架及敷设材料等。

随机备品备件（含润滑油料）：随机备品备件需满足系统1年运行所需，润滑油需提供设备初次加注量。
甲方工作范围

甲方负责提供一路冷却水至空压制氮机房外1m。

甲方负责提供一路电源至空压制氮系统电源进线柜，电源电压为AC380V/220V，频率为50Hz，三相五线制。

甲方负责提供一路通讯电缆至空压制氮系统profibus DP接口，将信号接入全厂DCS系统。
甲方负责除工艺系统以外的所有设计，包括土建、消防、采暖、照明、通讯等。

系统排污由卖方接至买方指定排污点。
乙方工作范围
设计范围至少包括但不限于下列内容：

乙方负责空压制氮系统的设计、计算书、说明书、设备及材料清册。

乙方负责工艺设计、提供工艺流程图；卖方负责设备设计、提供设备总装图。

乙方负责电气设计、空压制氮控制系统的设计。系统内部的供配电设计均由乙方自行完成；乙方需做好空压制氮控制系统集成，预留profibus DP通讯接口。
乙方负责测量仪表的选型、接线、接管图设计。

乙方负责空压制氮系统硬件配置和画面组态、I/O清单，并负责设计。

乙方负责空压机进口到仪用空气储罐和氮气储罐出口之间所有设备的设计、供货、过检、安装、调试及售后服务等。

乙方负责土建荷载和基础提资，并对买方提供安装条件复核，确保满足安装要求。
乙方负责空压制氮系统内部所有设备（以仪用气和氮气储罐出口为界，接口大小规格以甲方提资为准）的设计、供货、报检、安装、调试及售后服务等。

乙方在空压制氮系统总进线断路器上端头需预留好电缆接口，按3拼电缆预留电缆接口及接线空间。
乙方所供储气罐需配套自动排水阀，并接管至乙方指定车间外1米内地沟。
施工工作界面表

	序号
	内容
	买方
	卖方
	备注

	一
	临时措施
	
	
	

	1
	临时施工用地提供
	√
	
	

	2
	临时办公室
	
	√
	

	3
	临时水、电接口
	
	√
	

	4
	施工安全措施
	
	√
	

	二
	土建工程
	
	
	

	1
	混凝土建筑物、混砖结构、道路、地面、地沟、地基、桩基、盖板、场地硬化等
	√
	
	卖方提资，土建施工由买方负责，非混凝土设备盖板由卖方负责施工

	2
	成品贮槽、水槽等
	
	√
	

	3
	设备基础
	√
	

	卖方提资，土建施工由买方负责。

	4
	相关混凝土构筑物、地沟的防腐，包括油布防腐、环氧防腐、环氧地坪
	√
	
	

	5
	预埋件、穿墙管及防水套管（含后期封堵）
	√
	
	卖方设计，土建负责现场安装及封堵，卖方必须现场配合，及确认安装位置

	6
	防雷接地
	√
	
	卖方提供的设备由卖方进行防雷接地施工

	7
	排水
	√
	
	卖方设计

	三
	安装工程
	
	
	

	1
	工艺流程及各部件设计优化
	
	√
	

	2
	设备及材料采购
	
	√
	

	3
	设备及材料包装、运输、保险、装卸、就位
	
	√
	

	4
	设备及材料制作、组合、安装
	
	√
	

	5
	设备及管道防腐、油漆、保温
	
	√
	颜色买方确定

	6
	管道踏步、标识牌、空压制氮区域平面图、受限空间位置分布图、有限空间作业安全告知卡、罐区简介牌、岗位安全管理制度、操作制度制作
	
	√
	根据买方要求制定

	四
	配管工程
	
	
	

	1
	施工场界内的所有配管、配件及支吊架
	
	√
	配管整齐、方便通行、便于操作维修

	2
	循环冷却水等公辅公质
	√
	
	交界面为红线外1米详见布置图

	五
	电气及仪表工程
	
	
	

	1
	动力配电柜电缆
	√
	
	分界点为卖方进线空开的进线端子上，买方负责提供一路电源至空压制氮系统电源进线柜

	2
	施工场界内的所有电气及仪表自控工程
	
	√
	仪表控制：分界点为卖方预留Profibus DP接口处，卖方需做好空压制氮控制系统集成，买方负责提供一路信号电缆将空压制氮系统信号接入全厂DCS系统

	3
	施工场界的内外照明
	√
	
	卖方提资

	4
	施工场界照明配电
	√
	
	卖方提资

	5
	配备检修电源箱220V/380V
	
	√
	

	6
	电气控制柜
	
	√
	

	六
	调试及技术培训
	
	
	

	1
	调试运行及技术培训
	
	√
	

	2
	调试用水、用电、用气
	√
	√
	

	3
	质保期日常保养
	√
	
	买方承担部分，卖方提供保养操作说明

	4
	操作规程规范
	
	√
	

	七
	其他
	
	
	

	1
	施工垃圾处理
	
	√
	

	2
	消防系统
	√
	
	

	3
	施工噪音控制
	
	√
	

	4
	流程及功能设计施工图
	
	√
	

	5
	竣工资料移交
	
	√
	


供货清单
	序号
	名称
	材质
	规格
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	空压机
	
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	永磁变频双级压缩空压机
	
	
	台
	
	
	　

	1.2
	电机
	
	
	台
	
	
	　

	1.3
	机头
	
	
	台
	
	
	　

	1.4
	油细分离器
	
	
	台
	
	
	　

	1.5
	润滑油
	
	
	台
	
	
	　

	1.6
	PLC
	
	
	台
	
	
	　

	1.7
	流量计
	
	
	个
	
	
	　

	2
	制氮机（2套）
	
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	碳分子筛
	
	
	套
	
	
	

	2.2
	氮气分析仪
	
	
	套
	
	
	

	2.3
	吸附罐
	
	
	套
	
	
	

	2.4
	电控换向阀
	
	
	套
	
	
	

	2.5
	电磁阀
	
	
	套
	
	
	

	2.6
	气动阀
	
	
	套
	
	
	

	2.7
	PLC
	
	
	套
	
	
	

	2.8
	流量计
	
	
	个
	
	
	

	2.9
	氮气储罐
	
	
	套
	
	
	

	2.10
	智能节能型制氮机控制系统
	
	
	套
	
	　
	　

	2.11
	变频制氮机控制系统
	
	
	套
	
	　
	　

	2.12
	氮气过滤器
	
	
	台
	
	　
	　

	3
	吸干机
	
	　
	　
	　
	　
	　

	3.1
	干燥机
	
	
	套
	
	　
	　

	3.2
	电控换向阀
	
	
	套
	
	　
	　

	3.3
	电磁阀
	
	
	套
	
	　
	　

	3.4
	气动阀
	
	
	套
	
	　
	　

	3.5
	电加热
	
	
	套
	
	　
	　

	3.6
	氧化铝
	
	
	套
	
	　
	　

	3.7
	分子筛
	
	
	套
	
	　
	　

	3.8
	气源处理器
	
	
	套
	
	　
	　

	3.9
	气源处理器
	
	
	套
	
	　
	　

	3.10
	压力表
	
	
	套
	
	　
	　

	3.11
	PLC
	
	
	套
	
	　
	　

	3.12
	露点仪
	
	
	台
	
	　
	　

	4
	冷干机
	
	
	
	
	　
	　

	4.1
	压缩机
	
	
	台
	
	　
	　

	4.2
	冷凝器
	
	
	套
	
	　
	　

	4.3
	蒸发器
	
	
	套
	
	　
	　

	4.4
	油分器
	
	
	套
	
	
	

	4.5
	汽化器
	
	
	套
	
	　
	　

	4.6
	压力控制器
	
	
	套
	
	　
	　

	4.7
	高低压控制器
	
	
	套
	
	
	

	4.8
	微电脑控制器
	
	
	套
	
	
	

	5
	过滤系统
	
	
	
	
	
	

	5.1
	初级过滤器
	
	
	套
	
	
	

	5.2
	精密过滤器
	
	
	套
	
	
	

	5.3
	高效过滤器
	
	
	套
	
	
	

	5.4
	氮气过滤器
	
	
	套
	
	
	

	5.5
	除油过滤器
	
	
	套
	
	
	

	5.6
	废油收集器
	
	
	套
	
	
	

	5.7
	自动排水器
	
	
	套
	
	
	

	6
	储罐
	
	
	
	
	
	

	6.1
	湿空气储罐
	
	
	台
	
	
	

	6.2
	空气储罐
	
	
	
	
	
	

	6.3
	空气储罐
	
	
	台
	
	
	

	6.4
	空气储罐
	
	
	台
	
	
	

	6.5
	氮气储罐
	
	
	台
	
	
	

	7
	仪表
	
	
	
	
	
	

	7.1
	压力变送器
	
	
	套
	
	
	

	7.2
	流量变送器
	
	
	套
	
	
	

	7.3
	压力表
	
	
	套
	
	
	

	7.4
	压力开关
	
	
	套
	
	
	

	8
	安装
	
	
	
	
	
	

	8.1
	安装、调试
	
	
	套
	
	
	

	8.2
	报检
	
	
	套
	
	
	

	8.3
	电缆
	
	
	套
	
	
	

	8.4
	管材
	
	
	套
	
	
	

	9
	控制柜
	
	
	
	
	
	

	9.1
	总控柜
	
	
	套
	
	
	

	10
	1年内（8000h）随机附带保养清单（含在总价内）
	
	
	
	
	
	

	10.1
	空压机油
	
	
	套
	
	
	

	10.2
	空压机空滤
	
	
	只
	
	
	

	10.3
	空压机油滤
	
	
	只
	
	
	

	10.4
	空压机油分
	
	
	只
	
	
	


注：1、卖方提供清单与上表有任何差异部分，需明确列出与说明；

上表中未列出，但属于系统功能实现所必须的，卖方需补充完整，未补充完全的也属于卖方供货范围，默认合同总价已包含此部分，要求系统操作无需人工干预。

备品备件清单
合同执行过程中，卖方设备中所用的标准部件若有改动时，相应改动提供的备件中的品种。

乙方必须提供满足1年内运行所需的备品备件，卖方建议的生产用2年期备品备件清单应分项列出
1年期备品备件单独报价，计入投标报价总价。2年期备品备件单独报价，不计入投标报价总价。
（1）1年期备品备件清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）2年期备品备件清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


易损件清单
易损件清单(单独报价，不计入投标报价总价)

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	更换周期（年）
	备注（其他投标方补充信息）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


设备参数表
变频空压机设计参数表

变频空压机设计参数表

	设备型号
	
	

	压缩机
	固定式螺杆压缩机
	

	压缩级数
	二级压缩
	

	比功率
	
	

	制 气 量
	33.6Nm3/min
	压缩空气流量运行画面可见

	排气压力
	≥0.8Mpa
	

	排气温度
	环境+15℃
	

	电机功率
	160Kw
	

	电压/频率
	380V/变频
	

	冷却方式
	水冷
	

	冷却水流量
	
	

	冷却水进口管径
	DN50
	

	冷却水出口管径
	DN50
	

	排气口管径
	DN100
	

	长×宽×高
	
	

	生产商/品牌
	
	

	数量
	3台
	


制氮机设计参数表
 制氮机参数表
	型号
	HDN-390-240

	氮气流量
	≥4Nm3/min

	进口压缩空气压力
	≥0.65MPa

	氮气压力（可调）
	≥0.6MPa

	氮气纯度
	≥99.9%

	空氮比
	

	压缩空气流量
	12

	分子筛品牌
	

	分子筛型号
	

	分子筛填装量
	

	氧含量
	0.1%

	油含量
	0.001PPM

	露点
	-45℃

	进气口接管管径
	DN50

	出气口接管管径
	DN25

	出气缓冲罐容积
	3m³

	散热风扇功率
	无

	总重量
	

	长×宽×高
	

	生产商/品牌
	

	数量
	2台


高温冷冻干燥机设计参数表
高温冷冻式干燥机参数表
	型号
	

	额定处理气量
	≥66Nm3/min

	进气温度
	＜80℃

	进气压力
	0.6-1.0MPa

	压力露点
	3-10℃

	制冷剂
	R22

	压缩机品牌
	松下/LG/海立/大金/丹弗斯

	功率
	

	电源电压
	380V/50HZ

	冷却方式
	水冷

	冷却水流量
	

	冷却水进口管径
	DN50

	冷却水出口管径
	DN50

	空气接管管径
	DN100/DN125

	设备尺寸
	

	重    量
	

	生产商/品牌
	

	数量
	1台


零气耗吸附式干燥机设计参数表
零气耗吸附式干燥机参数表
	型号
	

	吸干机类型
	零气耗吸附式干燥机

	额定处理气量
	≥66Nm3/min

	进气温度
	0℃-45℃

	进气压力
	0.6-1.0MPa

	露点
	 -40℃

	干燥剂
	活性氧化铝+分子筛

	干燥剂型号
	13x+4a

	干燥剂厂家
	

	加热器功率
	

	风机功率
	

	冷却水耗量
	

	冷却水要求（进水温度/压力）
	

	电源电压
	380V

	进出口管径
	DN100/DN125

	设备尺寸
	

	重    量
	

	生产商/品牌
	

	数量
	1台


初级过滤器设计参数表 

初级过滤器参数表
	型号
	HDE9-60

	空气处理量
	≥66m3/min

	过滤精度
	3μm

	空气接口管径
	DN100/DN125

	外形尺寸
	

	生产商/品牌
	

	数量
	1套


精密过滤器设计参数表 

精密过滤器参数表

	型号
	

	空气处理量
	≥66m3/min

	过滤精度
	1μm

	空气接口管径
	DN100/DN125（以实际为准）

	外形尺寸
	

	生产商/品牌
	

	数量
	1套


氮气过滤器设计参数表
氮气过滤器参数表

	型号
	

	空气处理量
	≥66m3/min

	过滤精度
	0.001PPM

	空气接口管径
	DN100/DN125

	外形尺寸
	

	生产商/品牌
	

	数量
	1套


高效过滤器设计参数表
高效过滤器参数表

	型号
	

	空气处理量
	≥66m3/min

	过滤精度
	0.01μm

	空气接口管径
	DN100/DN125（以实际为准）

	外形尺寸
	

	生产商/品牌
	


说明：供应商按照要求合理配置过滤器，必须满足仪用表用气品质要求，并明确过滤器的规格参数。每个过滤器设置排污阀
空气储罐设计参数表
空气储罐（5支）
	工作介质
	压缩空气

	设计温度
	100℃

	最大允许工作压力
	0.85MPa

	设计压力
	≥1.0MPa

	压力容器类别
	I类

	主体材质
	Q345R

	容积（各1套）
	6m³/10m³/10m³/15m³/15m³

	设计使用年限
	10年

	品牌
	


说明：需配套罐顶就地压力表，泄压安全阀和仪表；所有管口配套反法兰、垫片及紧固件。

氮气储罐设计参数表
氮气储罐（2支）
	工作介质
	氮气

	设计温度
	100℃

	最大允许工作压力
	0.85MPa

	设计压力
	≥0.85MPa

	压力容器类别
	I类

	主体材质
	Q345R

	容积
	3m3

	设计使用年限
	10年

	品牌
	


注：需配套罐顶就地压力表，泄压安全阀和仪表；所有管口配套反法兰、垫片及紧固件。

氮氧分离组件设计参数表
氮氧分离组件

吸附剂（质保10年）

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	吸附压力：
	0.65-0.8MPa

	装填密度：
	720-750kg/m³

	性    能: 实现氧氮高效分离


吸收塔设计参数表
吸附塔

	名    称
	参 数/说 明

	生产厂家：
	

	设计压力：
	1.0MPa

	数    量：
	2台


机械压紧装置设计参数表
机械压紧装置+料位探测装置

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	数    量：
	2台

	性    能:实现吸附塔内分子永远保持压紧状态


阀门设计参数表
程控阀门（质保5年）

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	数    量：
	一套

	性    能: 交替切换工作用，实现变压吸附


电磁换向阀

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	工作压力：
	0.15~0.7MPa

	数    量：
	一套


自动控制系统设计参数表
智能控制系统（质保5年)
	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	S7-1200 

	生产厂家：
	西门子

	数    量：
	1套

	性    能:实现整套设备自动控制，智能节能型制氮机智能启停，按需供气。


压力控制器设计参数表
压力控制器

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	0-1.6MPA

	生产厂家：
	

	性    能: 根据系统氮气压力配合智能控制系统对制氮机进行智能启停控制


配电箱设计参数表
配电箱
	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	           

	性     能: 实现自动操作，无人职守，现场制氮。


氮气过滤器设计参数表
氮气过滤器

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	处 理 量：
	            5m3/min

	含尘粒径：
	0.01um

	性     能：可滤除小至0.01微米之液体及固体颗粒


流量计设计参数表
流量计

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	工作温度：
	-20—85℃

	数    量：
	2台

	性    能: 在线检测氮气流量


氮气纯度分析仪设计参数表
氮气纯度分析仪（质保整机3年，探头2年）
	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	基本误差：
	±1%FS

	测量范围：
	0-25%/0-5%双量程

	响应时间：
	T90≤30秒

	数    量：
	1台

	性    能：可在线检测氮气纯度，当氮气纯度低于设定时发出报警。


触摸屏设计参数表
触摸屏

	名    称
	参 数/说 明

	型    号：
	

	生产厂家：
	

	尺    寸：
	10寸彩屏，质保3年

	数    量：
	1台

	性    能：可在线检测并显示系统运行状态和检测故障信息。


智能节能型制氮机控制系统：

变频节能型制氮机控制系统：

料位探测器：2套实时检测分子筛的料位位置保护分子筛10年不粉化。

消音器：1组

氮气不合格自动排空：1套

控制柜

	名    称
	参 数/说 明

	数    量：
	1套


性能保证
（一）性能保证表

	系统项目考核指标

	序号
	项目
	指标
	单位
	备注

	1
	空压机压缩空气压力
	0.8
	MPa
	3台均满足

	2
	压缩机出口流量
	≥33.6
	Nm³/min
	

	3
	空压机能效比
	满足GB19153-2019 一级能效

	4
	压缩机出口温度
	＜环境温度
	
	环境温度以空压机房室内温度为准（取决于冷却水温度，冷却水温度＜25℃）

	5
	洁净压缩空气出口压力
	≥0.65
	MPa
	

	6
	洁净压缩空气流量
	≥62
	Nm³/min
	

	7
	洁净压缩空气露点
	≤-40
	℃
	

	8
	洁净压缩空气含油量
	≤0.01
	PPM
	

	9
	洁净压缩空气含尘粒径
	≤0.01
	μm
	

	10
	氮气出口压力
	≥0.6
	
	

	11
	氮气流量
	≥4
	Nm³/min
	2台均满足

	12
	氮气纯度
	≥99.9
	%
	

	13
	氮气露点
	≤-45
	℃
	

	14
	氮气含油量
	≤0.001
	PPM
	

	15
	氮气含尘粒径
	≤0.01
	μm
	

	16
	制氮空氮比
	2.92：1
	满载下
	进气温度25℃，压力0.7MPa下，100%负载下状态下测试

	17
	杂用空气能耗
	0.079
	kwh/Nm³
	

	18
	仪用空气能耗
	0.0799
	kwh/Nm³
	

	19
	压缩机润滑油油耗量
	24
	桶/年*台
	20L/桶


检验和性能验收试验

概述
本章节用于合同执行期间对乙方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保乙方所提供的设备符合合同规定要求。
乙方在本合同签定后1周内，向甲方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合相关规定。
工厂检验
工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。
乙方检验的结果满足甲方技术要求，如有不符之处或达不到甲方标准要求，乙方应保证及时采取措施处理直至满足甲方要求，同时向甲方提交不一致书面性报告。乙方发生重大质量问题后2个工作日内将情况通知甲方。
工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
乙方至少提前3天将制造、试验、组装等重要阶段的日期和工厂试验日期、地点书面通知甲方参加检验。
设备监造
  甲方提前3天通知乙方，到制造工厂进行设备的性能测试监造。
包装和运输
清洁和油漆
所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都从构件内部清出；所有鳞皮、锈迹、油漆、粉笔、蜡笔、油漆标记和其它有害材料都从内、外表面上清除掉；

凡需要油漆防腐的所有部件，在油漆前，对金属表面按有关技术规定进行清扫、喷砂处理，表面处理和防腐涂装并按《GBT50726-2023 工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》第4.3节标准施工。 

设备油漆颜色色号参照附件1《浙京兰2024008-关于印发建构筑物、设备及管道标志标识规定的通知》，管道、非标设备本体、钢平台及爬梯扶手喷砂除锈等级Sa2.5，涂刷二底二面，防腐油漆等级按照海边C5进行考虑，底漆采用环氧富锌底漆，额定干膜厚度60μm，面漆采用氯磺化聚乙烯面漆，额定干膜厚度240μm以上；电机减速机，喷砂除锈等级Sa2.5，防腐油漆等级按中等腐蚀C3进行考虑，富锌底漆环氧中涂聚氨酯面漆，厚度200μm以上；电柜采用WF2采用防强防腐蚀性。

投标方提供的设备在出厂前清除内部的一切杂物及外表面上的氧化皮、锈、油、粉磨、焊渣、油漆标记，排除内部积水，并充分干燥，然后封好。

包装、运输与装卸

包装应符合GB/T13384标准的规定，并要采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适合运输、便于安装和查找的原则。
设备铭牌采用耐腐蚀的不锈钢制造，金属铭牌型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合《产品标牌》的规定，铭牌字体颜色按照原生产厂家标准执行；金属铭牌至少应包括下列内容：设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、设备型号等。铭牌安放在运行人员容易看到的地方。铭牌应用中或中英文书写。

乙方提供所有设备、包括一些特殊设备的保管说明。
关于运输限度，长、宽、高及重量等符合《铁路超限运输货物运输规则》的规定。 当乙方设备的运输尺寸超过铁路运输界限规定时，乙方承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。
除上述有关包装、运输、贮存要求外，还遵守国内或制造商的相关标准要求，乙方有责任提供给甲方这些标准要求。
交货与运输
本合同设备的交货期及交货顺序，按满足工程建设设备安装进度和顺序的要求， 应保证合同设备的及时供应和成套的完整性。
本合同设备的具体到货时间按合同正文执行。

设备发货前1周乙方按照本合同规定向甲方提供每批货物名称、总重量、和交货日期的初步交货计划。在设备预计启运1日前，乙方以邮件或传真将各项内容通知甲方。
合同设备交货日期，以开箱验收单确认日期为准。此日期即为合同款计算迟交货物违约金时的依据。
乙方向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从乙方到现场交货地点的运输。
在货物备妥及装运车辆发出24小时内，乙方以传真/邮件方式将该批货物的信息通知甲方。包含但不限于设备的尺寸规格、发货日期、货物名称、货物重量、货物数量（件数）等
对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等 环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
货物配合安装进度进行交货，无论甲方设备安装现场是否具备试车、安装条件，乙方都应当按合同约定时间供货。
乙方按合同技术协议规定，向甲方提供满足本合同设备所需的技术资料。技术资料一般以 EMS 邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数等以传真通知甲方。
技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。如果技术资 料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后7日内（对急用者应在3日内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后7日内（对急用者应在3日内）向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。
技术资料和交付进度

总则
乙方提供装备制造图纸，三维模型STP格式或满足甲方PDMS设计的资料文件。

乙方提供的资料使用国家法定公制单位，语言为中文或英文。
资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容保证正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
乙方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后规定时间内给出全部技术资料清单和交付进度，并经甲方确认。
乙方提供的技术资料一般可分为工程设计阶段，配合施工设计阶段，设备监造/检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。乙方满足以上四个方面的具体要求。
对于其他没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，买卖双方应及时沟通并尽快提供相关文件和资料。
甲方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
乙方提供的技术资料为3套。
资料提交的基本说明
合同签订生效后1周内提供工程设计的资料与图纸3套，相关图纸同时提供 ACAD2000电子版1套，详见图纸资料明细清单。
设备监造检验所需要的技术资料，乙方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于：设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图等。设备的安装、运行、维护、检修说明书，应包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。
乙方应提供备品、配件总清单和易损零件图。
各阶段技术资料及交付进度
乙方及时提供满足工程设计和安装、调试所需的资料和图纸。买卖双方协商提供时间，满足甲方要求。以下为主要技术资料交付进度。

	序号
	图纸、资料
	份数
	交付进度

	1
	设备外形尺寸、整机安装尺寸图、基础埋件布置图、荷载条件图、需要甲方提供的资料清单
	根据用户要求
	合同签订后1周内

	2
	设备详细加工图
	根据用户要求
	合同签订之后1月内

	3
	设备接线图、控制端子接线图
	根据用户要求
	合同签订之后1月内

	4
	所有供货设备合格证
	1/每台套
	随货

	5
	安装使用说明书
	1/每台套
	随货

	6
	装箱清单
	1/每台套
	随货

	7
	性能测试报告
	1份/每台
	随货


注：以上资料需注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由乙方负责赔偿。
技术服务和设计联络
现场技术服务

本协议要求乙方在合同生效后，根据甲方要求，在设备到货、安装、调试及运行过程中，及时派遣服务人员到达现场进行技术服务支持。乙方在收到甲方要求现场服务通知后，24h之内响应回复，48小时内安排人员到达现场着手解决问题。

乙方现场服务技术人员的目的是使所供设备安全、正常投运及指导安装。
乙方现场确定一名技术服务人员具有下列资质：
遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度；有较强的责任感和事业心，按时到位；
了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同/相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
身体健康，适应现场工作的条件。乙方向甲方提供服务人员情况表，乙方保证更换不合格的乙方现场服务人员。
现 场 服 务 计 划 表
	序号
	技术服务内容
	计划人日数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	1
	合同设备现场验收
	
	
	
	

	2
	系统安装
	
	
	
	

	3
	设备/系统调试
	
	
	
	

	4
	系统试运行
	
	
	
	

	5
	性能验收
	
	
	
	

	6
	其他
	
	
	
	

	7
	售后服务
	
	
	
	


在设备安装前，乙方向甲方指定单位或人员提供设备安装和调试的重要工序和进度表，甲方指定单位或人员要对此进行确认，否则乙方不能进行下一道工序。经指定单位或人员确认的工序不因此而减轻乙方技术服务人员的任何责任，对安装和调试中出现的非甲方原因引起的任何问题乙方负全部责任；
乙方提供的安装、调试重要工序表

	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


乙方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

甲方的义务

甲方须配合乙方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上为其提供方便。
培训
乙方应负责甲方技术人员运行及维护技能的培训工作，培训人数由甲方安排，培训的时间、人数等由买卖双方商定。

偏离表

原则上不接受技术偏离
	序号
	招标文件技术条款
	投标文件技术条款
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


其他
其他乙方认为需要提供的技术文件
签字页
本协议一式陆份，均为正本，甲方执叁份，乙方执叁份，与商务合同同时生效。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	项目负责人：
	项目负责人：

	技术代表： 
	技术代表：

	电    话：
	电    话：

	邮    箱：
	邮    箱：

	日    期：    年    月    日
	日    期：    年    月    日



[image: image2.png]